dgr 5379 del 24.11.2025  “dgr 5379 del 24.11.2025 “INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER I SISTEMI COMUNI DI GESTIONE E TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI GASSOSI NELL’INDUSTRIA CHIMICA”

modello Piano di Monitoraggio e Controllo ver 11-3-2026

QUADRO F - PIANO DI MONITORAGGIO e CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PdM) è proposto dal Gestore dell’installazione sulla base di quanto previsto dalle BAT, dalla normativa nazionale/regionale di settore applicabile e dallo specifico ciclo produttivo: in questo senso il Gestore lo calibrerà sulla base delle caratteristiche del proprio processo, tenendo comunque presente le indicazioni contenute nel presente documento, per quanto applicabili, che individua gli ambiti più tipicamente oggetto di monitoraggio per il settore in questione. Il PdM potrà essere eventualmente integrato, anche su indicazione di ARPA o dell’Autorità competente, in relazione ad ulteriori e specifici aspetti caratteristici del ciclo produttivo

Ai sensi del d.d.s. n. 14236 del 03/12/08, come modificato dal d.d.s. n. 1696 del 23/02/09, i dati previsti dal Piano di Monitoraggio dovranno essere trasmessi, salvo ove espressamente specificato, mediante l’utilizzo dell’applicativo AIDA. La compilazione di AIDA sostituisce la trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni di cui all’art. 29-sexies c. 6 del D. Lgs. 152/06. Tutti i dati previsti nel PdM devono essere opportunamente registrati dal gestore, secondo modalità ritenute più idonee dallo stesso, anche tenendo conto di quanto già previsto nel quadro prescrittivo o previsto per obblighi normativi; tali registrazioni devono poter essere verificate da parte delle autorità di controllo.”

Il presente PMC tiene conto delle BAT conclusion seguenti:

| Decisione di esecuzione della Commissione | Denominazione del BREF | Indirizzi regionali | Manuali attuativi |
| --- | --- | --- | --- |
| n. 2016/902/EU del 30/05/2016 | Common Wastewater and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW) | DGR XI/2574 del 02/12/2019 | Piano di campionamento acque Manuale di Gestione dei sistemi in continuo – acque |
| n. 2022/2427/EU del 06/12/2022 | Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector (WGC) | DGR XII/5379 del 24/11/2025 |  |

Il PMC deve riportare, ove pertinente, il monitoraggio previsto da tutte le BAT conclusion applicabili all’installazione (codice IPPC principale e secondari).

La BAT 1 e la BAT 2 relative rispettivamente al sistema di gestione ambientale e all’inventario devono essere attenzionate per eventuali modifiche del piano di monitoraggio come, ad esempio, per gli obiettivi e indicatori, per controllo dei processi, programmi di manutenzione.

Per l’applicazione della BAT 2 (BREF CWW e WGC) il monitoraggio può includere misurazioni dirette, calcoli o registrazioni con una frequenza adeguata.

METODI

Sul sito di ARPA Lombardia, ai seguenti link, è possibile scaricare la tabella dei metodi di analisi ritenuti equivalenti. Nel caso in cui un metodo proposto dal Gestore non sia riportato negli elenchi, lo stesso, unitamente alla presentazione del PMC dovrà consegnare la relazione di equivalenza semplificata o estesa redatta dal laboratorio di fiducia

Metodi di analisi per le acque reflue: https://www.arpalombardia.it/per-enti-e-imprese/autorizzazioni-e-controlli/autorizzazione-integrata-ambientale-aia/controlli/#/content/content/edit/27113

Metodi di analisi per le emissioni in atmosfera: https://www.arpalombardia.it/per-enti-e-imprese/autorizzazioni-e-controlli/emissioni-in-atmosfera/controllo-emissioni-in-atmosfera/.

Si riporta di seguito la legenda per il corretto utilizzo del presente documento: ■ Nero – Indicazioni da inserire nel testo base ■ Blu – Indicazioni per il compilatore (da cancellare a valle della compilazione)

- FINALITÀ DEL MONITORAGGIO

Compilare la tabella n.1, spuntando le celle appropriate, al fine di specificare le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati sulla base delle prescrizioni dell’AIA vigenti e di quelli proposti per il futuro sulla base delle BAT conclusion CWW e WGC applicabili alle attività svolte nell’installazione e alla normativa ambientale vigente.

| Obiettivi del monitoraggio e dei controlli | Monitoraggi e controlli |  |
| --- | --- | --- |
|  | Attuali | Proposte |
| Consumo di materie prime |  | X |
| Risorsa idrica |  | X |
| Risorsa energetica |  |  |
| Emissioni in atmosfera |  | X |
| Emissioni diffuse |  | X |
| Monitoraggio odorigeno |  | X |
| Emissioni in acqua |  | X |
| Rifiuti in ingresso |  |  |
| End of Waste |  |  |
| Rifiuti in uscita |  | X |
| Rumore |  | X |
| Suolo e acque sotterranee |  |  |
| Sistema di Gestione Ambientale |  | X |
| Inventario dei flussi (BAT 2) |  | X |
| Controllo fasi critiche, manutenzione e depositi |  |  |
| Produzione |  |  |
| Gestione emergenze gestione eventi accidentali |  |  |
| Altro (specificare, ad esempio controlli radiometrici) |  |  |

Tabella 1 - Finalità del monitoraggio

- CHI EFFETTUA IL SELF-MONITORING

Compilare la tabella n.2 al fine di individuare, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

| Gestore dell’impianto (controllo interno) | X |
| --- | --- |
| Società terza contraente (controllo esterno) | X |

Tabella 2- Autocontrollo

- PROPOSTA PARAMETRI DA MONITORARE

  - Impiego di Sostanze (inventario di cui alla BAT 2)

| n.ordine Attività IPPC e non | Nome della sostanza | Anno di riferimento | Quantità annua totale (t/anno) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tutta l’installazione | solventi | X | X |

Tabella 3 – Impiego solventi di cui alla BAT 23 del BREF WGC

Per la quantità specifica il dato non è obbligatorio; si consiglia di valutare eventuali indicatori di prestazione

| n.ordine Attività IPPC e non | Nome della sostanza definite pertinenti sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2 | Codice CAS | Indicazione di pericolo/frasi di prudenza | Quantità annua totale (t/anno) | Quantità specifica (t/t di prodotto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | x | x | x | X | x |

Tabella 4 - Impiego di sostanze

  - Risorsa idrica per scopi industriali (definite pertinenti sulla base dell’inventario del consumo di acqua di cui alla BAT 2 CWW, solo per le installazioni soggette al BREF CWW)

Per la colonna consumo annuo specifico, compilare solo se l’indicatore può essere determinato (o lo è stato in precedenza), il valore ha valore indicativo e non è un limite fiscale. Si potrebbe valutare di selezionare solo alcune lavorazioni specifiche ed è necessario che sia ben definito come è calcolato.

| Tipologia | Fase di utilizzo | Frequenza di lettura | Consumo annuo totale (m3/anno) | Consumo annuo specifico (m3/tonnellata di prodotto finito) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| acquedotto |  | X | X | X |
| Pozzo | X | X | X | X |

Tabella 5 - Risorsa idrica

Solo se prescritta la BAT 7 BREF CWW (applicata, da applicare) deve sempre essere presente il monitoraggio per la quota volume prelevato, riciclo/riutilizzo; solo in caso in cui non sia applicabile o non pertinente con il ciclo tale voce potrà essere eliminata dal bilancio. Se non è possibile separare il consumo di acqua per fasi, utilizzare la voce “processo in generale”

| Tipologia | Anno di riferimento | quantitativi(mc) | Metodo di misura |
| --- | --- | --- | --- |
| INGRESSO |  |  |  |
| acquedotto |  |  | Misurato |
| Industriale da pozzo |  |  | Misurato |
| Acqua meteorica eventualmente usata nel ciclo produttivo |  |  |  |
| Altre eventuali fonti di prelievo |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| UTILIZZO |  |  |  |
| Servizi igienici |  |  |  |
| Processo (lavaggi) |  |  |  |
| Processo (materia prima) |  |  |  |
| Processo in generale |  |  |  |
| Raffreddamento |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| RIUTILIZZO |  |  |  |
| RICICLO/RIUTILIZZO (applicazione della BAT 7) |  |  |  |
| ………. |  |  |  |
| USCITA |  |  |  |
| Scarico da depuratore industriale interno a depuratore consortile |  |  | Misurato |
| Acqua scaricata in corpo idrico superficiale (CIS) |  |  | Misurato |
| Acqua scaricata in pozzi perdenti (meteoriche) |  |  |  |
| …….. |  |  |  |
| ……… |  |  |  |

Tabella 6 – bilancio di massa idrico

  - Risorsa energetica

Fornire una proposta di monitoraggio sul consumo energetico nelle seguenti tabelle, spuntando le caselle corrispondenti alle informazioni che verranno fornite.

Per la colonna consumo annuo specifico, compilare solo se l’indicatore può essere determinato (o lo è stato in precedenza), il valore ha valore indicativo e non è un limite fiscale. Si potrebbe valutare di selezionare solo alcune lavorazioni specifiche ed è necessario che sia ben definito come è calcolato. Eventualmente è possibile riferirsi ad indicatori contenuti nella diagnosi energetica, se predisposta.

| n.ordine attività IPPC e non IPPC o intero complesso | Tipologia Risorsa energetica | Metodo misura | fase di utilizzo | Consumo annuo totale (u.m./anno) | Consumo annuo specifico (u.m./tonnellata di prodotto finito) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metano |  | X | X | X |
|  | Energia elettrica prelevata dalla rete |  | X | X | X |
|  | Energia elettrica prodotta |  | X | X | X |

Tabella 7 – Combustibili ed energia elettrica

Consumo termico: calcolato come prodotto del consumo di combustibili per il PCI, detraendo quella parte di combustibili utilizzati per produrre energia elettrica

Consumo elettrico: consumo elettrico, che corrisponde a quello prelevato dalla rete nel caso non vi siano sistemi per produrre energia elettrica quali pannelli fotovoltaici o impianti di cogenerazione, in tali casi si dovrà sommare l’energia elettrica autoprodotta e non ceduta alla rete.

Consumo totale: somma di consumi termici ed elettrico

| Prodotto | Consumo termico (KWh/t di prodotto) | Consumo elettrico (KWh/t di prodotto) | Consumo totale (KWh/t di prodotto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Installazione | X | X | X |
| Linea… |  |  |  |
| Recupero da reazioni esotermiche |  |  |  |

Tabella 8 - Consumo energetico

  - Recupero di materia

Da compilare solo per la produzione di PVC

| produzione | sostanza | Parametro | Frequenza di monitoraggio | Metodo | BAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cloruro di polivinile (PVC) | VCM | % recupero | Annuale |  | 28 |
| Viscosa con CS2 | CS2 | % recupero | Annuale |  | 34 e 35 (nota 2) |

Tabella 9 – recupero di materia nella produzione di PVC

  - Prodotti

Per le seguenti produzioni deve essere effettuata una analisi per la verifica della concentrazione del parametro indicato nei prodotti come indicato nelle relative BAT

| produzione | Prodotto | Parametro | Frequenza di monitoraggio | Metodo | BAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poliolefine | HDPE, LDPE, LLDPE | TCOV | Annuale |  | 24 |
| poliolefine | PP | TCOV | Annuale |  | 24 |
| poliolefine | EPS, GPPS, HIPS | TCOV | Annuale |  | 24 |
| cloruro di polivinile (PVC) | Fanghi (slurry)/lattice di PVC | VCM | Annuale |  | 27 |
| Gomme sintetiche | Gomme sintetiche | COV | Annuale |  | 31 |

Tabella 10 – monitoraggio prodotti

  - Aria

Informazioni minime per l’applicazione della BAT 2, 7 e 8 WGC per tutte le installazioni.

| Parametro | E | Frequenza monitoraggio | Metodi | elaborazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata |  | Continuo come da BAT 7 WGC |  | Valori medi e variabilità annuale |
| temperatura |  | Continuo come da BAT 7 WGC |  | Valori medi e variabilità annuale |
| TCOV |  |  |  | Concentrazione media, portata massica e variabilità annuale |
| CO |  |  |  | Concentrazione media, portata massica e variabilità annuale |
| NOx |  |  |  | Concentrazione media, portata massica e variabilità annuale |
| SOx |  |  |  | Concentrazione media, portata massica e variabilità annuale |
| Cl2 |  |  |  | Concentrazione media, portata massica e variabilità annuale |
| HCl |  |  |  | Concentrazione media, portata massica e variabilità annuale |

Tabella 11 – informazioni in merito alle emissioni convogliate per applicazione BAT 2 WGC

Se viene applicata la nota 4, 6, 7, 8 e/o 9 alla Tabella 1.1 della BAT 11 inserire la valutazione della portata massica di TCOV espressa in g/h

| Parametro | E | Frequenza monitoraggio | Metodi | elaborazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCOV |  |  |  | portata massica espressa in g C/h |
| COV classificati CMR 1 A o 1 B |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| COV classificati CMR 2 |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Benzene |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| 1,3-butadiene |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Etilene dicloruro |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Ossido di etilene |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Ossido di propilene |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Formaldeide |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| clorometano |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Diclorometano |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Tetraclorometano |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Toluene |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Triclorometano |  |  |  | portata massica espressa in g/h |

Tabella 12 – portate massiche alle emissioni convogliate per applicazione della BAT 11 WGC

Se viene applicata la nota 2, 5 e/o 6 alla Tabella 1.3 della BAT 14 inserire la valutazione della portata massica espressa in g/h

| Parametro | Emissione | Frequenza monitoraggio | Metodi | elaborazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polveri |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Piombo e suoi composti espressi come Pb |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Nichel e suoi composti espressi come Ni |  |  |  | portata massica espressa in g/h |

Tabella 13 – portate massiche alle emissioni convogliate per applicazione della BAT 14 WGC

Se viene applicata la nota2, 4, 6, 9 e/o 10 alla Tabella 1.6 della BAT 18 inserire la valutazione della portata massica espressa in g/h

| Parametro | Emissione | Frequenza monitoraggio | Metodi | elaborazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ammoniaca |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Cloro elementare Cl2 |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Fluoruri gassosi espressi come HF |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Acido cianidrico (HCN) |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Cloruri gassosi espressi come HCl |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Ossidi di azoto (NOx) |  |  |  | portata massica espressa in g/h |
| Ossidi di zolfo (SO2) |  |  |  | portata massica espressa in g/h |

Tabella 14 – portate massiche alle emissioni convogliate per applicazione della BAT 18 WGC

CALCOLO DELL’EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO

Nel caso in cui il Gestore voglia usufruire della nota 5. 10 e 11alla Tabella 1.1 (BAT AEL) collegata alla BAT 11, dovrà essere monitorata l’efficienza di abbattimento.

| Parametro | Ex | affluente | effluente | Frequenza monitoraggio | Metodi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCOV | X | x | X |  | EN 12619 |
| clorometano | X | x | X |  |  |
| Diclorometano | X | x | X |  |  |
| Tetraclorometano | X | x | X |  |  |
| Toluene | X | x | X |  |  |
| Triclorometano | X | x | X |  |  |

Tabella 15 – calcolo dell’efficienza di abbattimento

CONSIDERAZIONI GENERALI

- Le misurazioni sono effettuate conformemente alla norma EN 15259 - Qualità dell'aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione (NOTA 2 BAT 8 WGC)

- Per quanto possibile, le misurazioni semestrali e annuali sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali (NOTA 3 BAT 8 WGC)

- Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2 e EN 15267-3 (NOTA 5 BAT 8 WGC).

NOTE DA VALUTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA SEGUENTE

- Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza/il parametro è ritenuta/ritenuto pertinente nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2 WGC (NOTA 1 BAT 8 WGC)

- La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta l’anno o una volta ogni tre anni se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili (NOTA 4 BAT 8 WGC)

- Nel caso di forni/riscaldatori di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 100 MW in esercizio per meno di 500 ore all’anno, la frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta l’anno (NOTA 6 BAT 8 WGC).

- La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre anni se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili (NOTA 7 BAT 8 WGC).

- La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili (NOTA 8 BAT 8 WGC).

- La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni anno se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili (NOTA 9 BAT 8 WGC).

La tabella pertanto si compila:

a. scegliendo i parametri pertinenti secondo l’inventario di cui alla BAT 2 WGC eliminando gli altri;

b. rispettando le modalità di compilazione proposte;

c. se del caso, modificando la frequenza di monitoraggio nelle condizioni di cui alle Note da 2 a 6 precedenti.

| Parametro | Processo o fonte | E | Frequenza monitoraggio | Metodi | BAT di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammoniaca (NH3) | Uso SCR o SNCR |  | Semestrale | EN 21877 | BAT 17 |
| Ammoniaca (NH3) | qualunque |  | Semestrale | EN 21877 | BAT 18 |
| Benzene | qualunque |  | semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| 1,3-butadiene | qualunque |  | semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| Monossido di carbonio (CO) | Trattamento termico con portata massica al camino di CO ≥ 2 kg/h |  | continuo | Norme EN generiche | BAT 16 |
| Monossido di carbonio (CO) | Trattamento termico con portata massica al camino di CO <2 kg/h |  | semestrale | EN 15058 | BAT 16 |
| Monossido di carbonio (CO) | Forni / riscaldatori di processo con portata massica al camino di CO ≥ 2 kg/h |  | continuo | Norme EN generiche | BAT 36 |
| Monossido di carbonio (CO) | Forni / riscaldatori di processo con portata massica al camino di CO <2 kg/h |  | semestrale | EN 15058 | BAT 36 |
| Monossido di carbonio (CO) | qualsiasi con portata massica al camino di CO ≥ 2 kg/h |  | continuo | Norme EN generiche | BAT 18 |
| Monossido di carbonio (CO) | qualsiasi con portata massica al camino di CO <2 kg/h |  | semestrale | EN 15058 | BAT 18 |
| Clorometano | Qualunque |  | Semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| sostanze CMR diverse dalle sostanze CMR contemplate altrove nella presente tabella | qualunque |  | Semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| diclorometano | qualunque |  | Semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| polveri | qualsiasi con portata massica al camino di polveri ≥ 3 kg/h |  | continuo | EN 13284-1 e 2 norme EN generiche | BAT 14 |
| polveri | qualsiasi con portata massica al camino di polveri <3 kg/h |  | annuale | EN 13284-1 | BAT 14 |
| Cloro elementare (Cl2) | qualunque |  | annuale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 18 |
| dicloruro di etilene (EDC) | qualunque |  | Semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| ossido di etilene | qualunque |  | Semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| formaldeide | qualunque |  | Semestrale | norma EN in fase di elaborazione (cercare forse c'è già) | BAT 11 |
| cloruri gasosi | qualunque |  | annuale | EN 1911 | BAT 18 |
| fluoruri gassosi | qualunque |  | annuale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 18 |
| acido cianidrico (HCN) | qualunque |  | annuale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 18 |
| piombo e suoi composti | qualunque |  | Semestrale | EN 14385 | BAT 14 |
| nichel e suoi composti | qualunque |  | Semestrale | EN 14385 | BAT 14 |
| protossido di azoto (N2O) | qualunque |  | annuale | EN ISO 21258 | nessuna |
| ossidi di azoto | Trattamento termico con portata massica al camino di NOx ≥ 2,5 kg/h |  | continuo | norme EN generiche | BAT 16 |
| ossidi di azoto | Trattamento termico con portata massica al camino di NOx <2,5 kg/h |  | Semestrale | EN 14792 | BAT 16 |
| ossidi di azoto | Forni / riscaldatori di processo con portata massica al camino di NOx ≥ 2,5 kg/h |  | continuo | norme EN generiche | BAT 36 |
| ossidi di azoto | Forni / riscaldatori di processo con portata massica al camino di NOx <2,5 kg/h |  | Semestrale | EN 14792 | BAT 36 |
| ossidi di azoto | qualsiasi con portata massica al camino di NOx ≥ 2,5 kg/h |  | continuo | norme EN generiche | BAT 18 |
| ossidi di azoto | qualsiasi con portata massica al camino di NOx <2,5 kg/h |  | Semestrale | EN 14792 | BAT 18 |
| PCDD/F | trattamento termico |  | Semestrale | EN 1948-1, 2, 3 | BAT 12 |
| PM2,5 e PM10 | qualunque |  | annuale | EN ISO 23210 | BAT 14 |
| ossido di propilene | qualunque |  | Semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| diossido di zolfo (SO2) | Trattamento termico con portata massica al camino di SO2 ≥ 2,5 kg/h |  | continuo | Norme EN generiche | BAT 16 |
| diossido di zolfo (SO2) | Trattamento termico con portata massica al camino di SO2 <2,5 kg/h |  | Semestrale | EN 14791 | BAT 16 |
| diossido di zolfo (SO2) | Forni / riscaldatori di processo con portata massica al camino di SO2 ≥ 2,5 kg/h |  | continuo | Norme EN generiche | BAT 18 E 36 |
| diossido di zolfo (SO2) | Forni / riscaldatori di processo con portata massica al camino di SO2 <2,5 kg/h |  | Semestrale | EN 14791 | BAT 18 E 36 |
| diossido di zolfo (SO2) | qualsiasi con portata massica al camino di SO2 ≥ 2,5 kg/h |  | continuo | Norme EN generiche | BAT 18 |
| diossido di zolfo (SO2) | qualsiasi con portata massica al camino di SO2 <2,5 kg/h |  | Semestrale | EN 14791 | BAT 18 |
| tetraclorometano | qualunque |  | Semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| toluene | qualunque |  | Semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| triclorometano | qualunque |  | Semestrale | Nessuna norma EN disponibile | BAT 11 |
| carbonio organico volatile totale (TCOV) | qualsiasi con portata massica al camino di TCOV ≥ 2 kg C/h |  | continuo | Norme EN generiche | BAT 11 |
| carbonio organico volatile totale (TCOV) | qualsiasi con portata massica al camino di TCOV <2 kg C/h |  | Semestrale | EN 12619 | BAT 11 |

Tabella 16 - Inquinanti monitorati

PRODUZIONE DI POLIOLEFINE (BAT 24-25)

La frequenza minima di monitoraggio semestrale può essere ridotta a una volta l’anno o una volta ogni tre anni se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili (NOTA 4 BAT 8 WGC).

Nel caso della produzione di poliolefine, il monitoraggio delle emissioni di TCOV provenienti dalle fasi di finitura (ad esempio, essiccazione, miscelazione) e dallo stoccaggio dei polimeri può essere integrato dal monitoraggio di cui alla BAT 24 se fornisce una rappresentazione migliore di queste emissioni (NOTA 10 BAT 8 WGC)..

| Parametro | Processo o fonte | E | Frequenza monitoraggio | Metodi | BAT di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| carbonio organico volatile totale (TCOV) | qualsiasi con portata massica al camino di TCOV ≥ 2 kg C/h |  | continuo | Norme EN generiche | BAT 11 e 25 |
| carbonio organico volatile totale (TCOV) | qualsiasi con portata massica al camino di TCOV <2 kg C/h |  | Semestrale | EN 12619 | BAT 11 e 25 |

Tabella 17 - Inquinanti monitorati

CLORURO DI POLIVINILE – PVC (BAT 26-27-28-29-30)

Il monitoraggio delle emissioni di VCM dalle fasi di finitura (ad esempio, essiccazione, miscelazione) nonché dal trasferimento, dalla manipolazione e dallo stoccaggio del PVC può essere sostituito dal monitoraggio di cui alla BAT 27 (nota 1 BAT 26 WGC).

Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2 e EN 15267-3 (nota 2 BAT 26 WGC).

Per quanto possibile, le misurazioni discontinue sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali (nota 4 BAT 26 WGC).

| Parametro | Processo o fonte | E | Frequenza monitoraggio | Metodi | BAT di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCM | qualsiasi con portata massica al camino di VCM ≥ 25 g/h |  | Continuo o ogni 6 mesi (nota 3 BAT 26 WGC) | Norme EN generiche | BAT 29 |
| VCM | qualsiasi con portata massica al camino di VCM <25 g/h |  | Semestrale o annuale (nota 5 BAT 26 WGC) | EN 12619 | BAT 29 |
| VCM | Processo di recupero del VCM con portata massica al camino di VCM ≥ 25 g/h |  | Continuo o ogni 6 mesi (nota 3 BAT 26 WGC) | Norme EN generiche | BAT 29 e 26 |
| VCM | Processo di recupero del VCM con portata massica al camino di VCM <25 g/h |  | Semestrale o annuale (nota 5 BAT 26 WGC) | EN 12619 | BAT 29 e 26 |

Tabella 18 - Inquinanti monitorati

| Parametro | Processo o fonte | matrice | Frequenza monitoraggio | Metodi | BAT di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCM | S-PVC | Emissioni in atmosfera | Annuale |  | BAT 30 |
| VCM | E-PVC | Emissioni in atmosfera | Annuale |  | BAT 30 |
| VCM | S-PVC | fanghi | Annuale |  | BAT 30 |
| VCM | E-PVC | fanghi | Annuale |  | BAT 30 |

Tabella 19 - Inquinanti monitorati TABELLA 1.10 e 1.11 BREF WGC

GOMME SINTETICHE (BAT 31-32)

La frequenza minima di monitoraggio semestrale può essere ridotta a una volta l’anno o una volta ogni tre anni se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili (NOTA 4 BAT 8 WGC).

Nel caso della produzione di gomme sintetiche, il monitoraggio delle emissioni di TCOV provenienti dalle fasi di finitura (ad esempio, estrusione, essiccazione, miscelazione) e dallo stoccaggio della gomma sintetica può essere integrato dal monitoraggio di cui alla BAT 31 se fornisce una rappresentazione migliore di queste emissioni (NOTA 11 BAT 8 WGC).

| Parametro | Processo o fonte | E | Frequenza monitoraggio | Metodi | BAT di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| carbonio organico volatile totale (TCOV) | qualsiasi con portata massica al camino di TCOV ≥ 2 kg C/h |  | continuo | Norme EN generiche | BAT 11 e 32 |
| carbonio organico volatile totale (TCOV) | qualsiasi con portata massica al camino di TCOV <2 kg C/h |  | Semestrale | EN 12619 | BAT 11 e 32 |

Tabella 20 - Inquinanti monitorati

PRODUZIONE DI VISCOSA CON CS2 (BAT 33-34-35)

Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza è ritenuta pertinente nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2 (nota 1 BAT 33 WGC)

Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2 e EN 15267-3 (nota 2 BAT 33 WGC).

Per quanto possibile, le misurazioni in discontinuo sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali (nota 4 BAT 33 WGC)

| Parametro | Processo o fonte | E | Frequenza monitoraggio | Metodi | BAT di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disolfuro di carbonio (CS2) | qualsiasi con portata massica ≥ 1 kg/h |  | Continuo o mensile (nota 3 BAT 33WGC) | Norme EN generiche | BAT 35 e 33 |
| Disolfuro di carbonio (CS2) | qualsiasi con portata massica <1 kg/h |  | annuale) |  | BAT 35 e 33 |
| Acido solfidrico (H2S) | qualsiasi con portata massica ≥ 50 g/h |  | Continuo o mensile (nota 3 BAT 33WGC) | Norme EN generiche | BAT 35 e 33 |
| Acido solfidrico (H2S) | qualsiasi con portata massica < 50 g/h |  | annuale |  | BAT 35 e 33 |

Tabella 21 - Inquinanti monitorati

| Parametro | Processo o fonte | matrice | Frequenza monitoraggio | Metodi | BAT di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Somma H2S e CS2 (espressa come S totale) | Produzione di fibre in fiocco | Emissioni in atmosfera convogliate | Annuale |  | BAT 35 |
| Somma H2S e CS2 (espressa come S totale) | involucri | Emissioni in atmosfera convogliate | Annuale |  | BAT 35 |

Tabella 22 - Inquinanti monitorati

COMBUSTIONE IN TORCIA

Se presente la torcia compilare la seguente tabella

| Anno di riferimento | Modalità di registrazione dell’uso della torcia | E | Ore di utilizzo/anno | OTNOC | Parametro (ad esempio NOx o NH3 o COV) | Stima emissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | contaore | X | X | Avvio | X | X |
| X | contaore | X | X | Arresto | X | X |
| X | contaore | X | X | malfunzionamento | X | X |

Tabella 23- Inquinanti monitorati

Emissioni diffuse di COV

La BAT 19 del BREF WGC prevede:

- stima della quantità annua di emissioni diffuse di COV (cfr. BAT 20);

- monitoraggio delle emissioni diffuse di COV provenienti dall’uso di solventi mediante la compilazione di un bilancio di massa dei solventi, se del caso (cfr. BAT 21);

- istituzione e attuazione di un programma di rilevamento e riparazione delle perdite di trafilamento (LDAR) per le emissioni fuggitive di COV. Il programma LDAR dura generalmente da uno a cinque anni a seconda della natura, della portata e della complessità dell’impianto (cinque anni possono corrispondere a impianti di grandi dimensioni con un numero elevato di fonti di emissione).

- istituzione e attuazione di un programma di rilevamento e riduzione delle emissioni non fuggitive di COV

- creazione e gestione di una banca dati per le fonti di emissioni diffuse di COV individuate nell’inventario di cui alla BAT 2,

- riesame e aggiornamento periodici del programma LDAR

- riesame e aggiornamento del programma di rilevamento e riduzione per le emissioni non fuggitive di COV.

Il livello di dettaglio del sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV sarà proporzionato alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’impianto, così come all’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.

Il monitoraggio periodico dovrà privilegiare, se possibile, la combinazione di alcune o di tutte le seguenti tecniche, indicate nella BAT 5 del CWW:

- Metodi di «sniffing» (ad es. con strumenti portatili conformemente alla norma EN 15446) associati a curve di correlazione per le principali apparecchiature;

- tecniche di imaging ottico per la rilevazione di gas;

- calcolo delle emissioni in base a fattori di emissione convalidati periodicamente (ad esempio, una volta ogni due anni) da misurazioni.

Il Gestore dovrà compilare la seguente tabella se prescritto in base alla valutazione della BAT 22 e delle relative note alla tabella; inoltre dovranno essere valutate anche le soglie indicate sempre alla BAT 22 “Applicabilità”.

| AZIONE | Frequenza di monitoraggio | Metodo |
| --- | --- | --- |
| stima della quantità annua di emissioni diffuse di COV (BAT 20) | X | X |
| stima della quantità annua di emissioni fuggitive di COV classificati come CMR 1 A e 1 B (BAT 20 e 22) | Annuale o diversa in base alle note 3, 4 e 5 alla tabella BAT 22 | EN 15446 integrata eventualmente con EN 17628 |
| stima della quantità annua di emissioni fuggitive di COV classificati CMR 2 (BAT 20 e 22) | Una volta durante la durata del programma LDAR o ogni otto anni secondo la nota 6 alla tabella BAT 22 | EN 15446 integrata eventualmente con EN 17628 |
| stima della quantità annua di emissioni non fuggitive di COV classificati come CMR 1 A e 1 B (BAT 20 e 22) | Annuale | EN 17628 |
| stima della quantità annua di emissioni non fuggitive di COV classificati come CMR 2 (BAT 20 e 22) | Annuale O ogni 5 anni secondo la nota 7 alla tabella BAT 22 | EN 17628 |
| compilazione di un bilancio di massa dei solventi, se del caso (cfr. BAT 21) | X |  |
| concentrazioni della o delle sostanze emesse in kg/anno (BAT 19v d) | X |  |
| il rateo di trafilamento calcolato in kg/anno (BAT 19v d) | X |  |
| la quantità annua di emissioni diffuse di COV come emissioni fuggitive e non fuggitive (BAT 19v e) | X |  |

Tabella 24- Emissioni diffuse di COV

Emissioni diffuse

| Gas/liquido | Stato fisico | Tensione di vapore (se liquido) | Pressione (se gas) | T°C | Composizione (in peso per i liquidi e in volume per i gas) | Proprietà pericolose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | x | x |

Tabella 25 – emissioni diffuse – caratteristiche del gas o del liquido a contatto con la/le fonti di emissione (BAT 2 iii)

OTNOC (BAT 3 BREF WGC)

Se prescritto il piano di gestione delle OTNOC di cui alla BAT 1 xxii, lo stesso dovrà essere conforme alla BAT 3 e in particolare dovranno essere monitorate, come stima e ove possibile misurate, le emissioni e le circostanze presenti durante le OTNOC. Tutti gli eventi e la stima/misura dovranno essere registrati su registro informatizzato.

3.1.4 – Emissioni odorigene

Nei casi in cui gli inconvenienti provocati dagli odori siano probabili o comprovati (BAT 6 CWW) dovrà essere monitorata periodicamente l’emissione di odori provenienti dalle sorgenti permanenti in conformità alla norma EN 13725.

Si ricorda inoltre che sono in vigore il DM 309/2023, la LG SNPA 2018 "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi" (Delibera n. 38/2018) e la dgr 3018/2012.

  - Acqua

Compilare la seguente tabella in cui, per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, si specifichi la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato.

Si ricorda che per assicurare il campionamento dello scarico in qualsiasi momento da parte dell’AC o dell’AG, l’ora di avvio del campionamento dovrà essere indicata nell’AIA e dal Gestore nel “Piano di campionamento acque” e/o nel “Manuale di Gestione dei sistemi in continuo – acque” relativi al BREF CWW e disponibili sul sito di ARPA Lombardia.

| Parametro | Punto chiave | Frequenza monitoraggio | Metodi |
| --- | --- | --- | --- |
| portata | X | Continuo |  |
| pH | X | Continuo |  |
| T°C | X | Continuo |  |

Tabella 26 – principali parametri di processo (BAT 3 CWW)

Qualora non venga indicato nel quadro prescrittivo un valore limite (nei casi previsti dalla tabella 1, 2 e 3 BAT 12 CWW), si consiglia comunque di richiedere il monitoraggio delle emissioni in acqua almeno per le emissioni dirette in un corpo idrico recettore.

I parametri di seguito indicati verranno monitorati se ritenuti pertinenti nell'inventario dei flussi di acque reflue (BAT 2 CWW).

| Parametro | S | S | S | Frequenza monitoraggio | Metodi | Principio di misura (SME/ automatico/ discontinuo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOC |  |  |  | Media giornaliera | EN1484 o un metodo equivalente sino alla eventuale predisposizione di indirizzi specifici |  |
| COD |  |  |  | Media giornaliera | Nessuna norma EN disponibile 15705:2002 ISO 6060:1989 o un metodo equivalente sino alla eventuale predisposizione di indirizzi specifici |  |
| TSS |  |  |  | Media giornaliera | EN 872 o un metodo equivalente sino alla eventuale predisposizione di indirizzi specifici |  |
| TN |  |  |  | Media giornaliera | EN 12260 o un metodo equivalente sino alla eventuale predisposizione di indirizzi specifici (ad esempio EN ISO 11905- 1) |  |
| N inorg 11 |  |  |  | Media giornaliera | Varie norme EN disponibili |  |
| TP |  |  |  | Media giornaliera | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 11885) o un metodo equivalente sino alla eventuale predisposizione di indirizzi specifici |  |
| AOX |  |  |  | Mensile | EN ISO 9562 |  |
| Metalli (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, altri metalli se pertinente) |  |  |  | Mensile | Varie norme EN disponibili |  |
| Tossicità |  |  |  | Da definire in base a una valutazione del rischio, dopo una caratterizzazione iniziale | Vedasi nota 11 in base alla tipologia di saggio utilizzato |  |

Tabella 27- monitoraggio emissioni in acqua (BAT 4 CWW)

    - MONITORAGGIO DEL C.I.S. RECETTORE

Solo nel caso siano evidenti problematiche al c.i.s recettore il monitoraggio chimico e/o biologico deve essere richiesto, negli altri casi viene indicato solo se lo propone il Gestore. Il pacchetto analitico dovrà essere predisposto solo per le sostanze pertinenti

    - MONITORAGGIO SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Nel caso in cui la ditta effettui già un monitoraggio delle acque di falda, spiegare brevemente le motivazioni per cui viene realizzato e descrivere le potenziali sorgenti di inquinamento.

| Punto di campionamento | Coordinata geografica | Parametri | Frequenza | Metodi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.1 | Monte |  |  |  |
| N.2 | Valle |  |  |  |
| N….. | ……. | ….. | …… | …… |

Tabella 28 – Misure piezometriche qualitative

Per i punti di campionamento delle acque sotterranee compilare le seguenti tabelle:

| Piezometro | Posizione piezometro | Coordinate | Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.) | Profondità del piezometro (m) | Profondità dei filtri (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.1 | Monte |  |  |  |  |
| N.2 | Valle |  |  |  |  |
| N….. | ……. | ….. | …… | …… | ……. |

Tabella 29 - Piezometri

| Piezometro | Posizione piezometro | Misure quantitative | Livello statico (m.s.l.m.) | Livello dinamico (m.s.l.m.) | Frequenza misura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.1 | Monte |  |  |  |  |
| N.2 | Valle |  |  |  |  |
| N….. | ……. | ….. | …… | …… | ……. |

Tabella 30– Misure piezometriche quantitative

| Piezometro | Posizione piezometro5 | Parametri | Frequenza | Metodi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.1 | Monte |  |  |  |
| N.2 | Valle |  |  |  |
| N….. | ……. | …… | …… | ……. |

Tabella 31 – Misure piezometriche qualitative

  - Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali (L.R. n.13 del 2001) che possano influire sulle emissioni sonore, si richiede di effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

I livelli di immissione sonora vanno verificati in corrispondenza di punti significativi nell’ambiente esterno e abitativo.

Considerato che le campagne sono effettuate in ottemperanza ad eventuali prescrizioni nel quadro E dell’AIA, le cui risultanze vengono trasmesse alle Autorità Competenti, non è necessaria la compilazione in AIDA.

Nei casi in cui gli inconvenienti provocati dalle emissioni sonore siano probabili o comprovati (BAT 22 CWW) dovrà essere predisposto il Piano di Gestione del rumore di cui alla BAT 1 xiv.

  - Rifiuti e sottoprodotti

| residuo | Caratteristiche di pericolosità | Quantità annua prodotta (t) | Eventuali controlli effettuati | Frequenza controllo | Anno di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EER a specchio | X | X | Verifica analitica della non pericolosità | Una volta | X |

Tabella 32 – Controllo dei rifiuti e sottoprodotti

Il monitoraggio dei sottoprodotti dovrà prevedere sempre il quantitativo totale annuo. Solo nel caso in cui l’Autorità Competente richieda ulteriori monitoraggi, la tabella verrà compilata

| residuo | Caratteristiche di pericolosità | Quantità annua prodotta (t) | Eventuali controlli effettuati | Frequenza controllo | Anno di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sottoprodotto | Se del caso | X | Se del caso | Se del caso | X |

Tabella 33 – Controllo sottoprodotti

- GESTIONE DELL’IMPIANTO

Le informazioni previste in questa sezione non sono previste in AIDA. Il Gestore dovrà comunque registrare le attività condotte secondo modalità ritenute più idonee dallo stesso, anche tenendo conto di quanto già previsto nel quadro prescrittivo o previsto per obblighi normativi; tali registrazioni devono poter essere verificate da parte delle autorità di controllo

4.1. Individuazione e controllo sui punti critici

Gli elementi sottoposti a monitoraggio indicati nella prima colonna delle tabelle che seguono sono esempi da valutare ed integrare con quanto proposto dal gestore, tenendo conto della realtà aziendale, di quanto già indicato nell’AIA vigente e di quanto emerso nell’ambito dei controlli.

Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

| Impianto/parte di esso/fase di processo (inteso come attività di recupero) | Parametri |  |  |  | Perdite | Modalità di registrazione dei controlli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametri | Frequenza dei controlli | Fase | Modalità di controllo | Inquinante |  |
| Scrubber | pH del liquido | settimanale | X | a regime raggiunto | Polveri | X |
|  | Livello del liquido | # settimanale | X | a regime raggiunto |  | X |
| filtri a secco | p | continuo | A regime | Automatico | Polveri | Non registrato |
| impianto chimico-fisico | Portata in ingresso | # mensile | A regime | Automatico | // | Non registrato |
|  | Portata liquido ricircolato in impianto | # Mensile | A regime | Automatico | // | Non registrato |
|  | Portata in uscita | # annuale | A regime | Automatico | // | Non registrato |
| sistema di recupero dell’esano | Peso semi oleosi acquistati | # Annuale | A regime | Manuale | Esano | Registri di acquisto |
|  | Esano | # Annuale |  | Analitica | Esano | Analisi periodiche della materia prima |
|  | Pressione |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura |  |  |  |  |  |
| Apparecchiature che potrebbero rilasciare COV (BAT 19 CWW lettera g) | COV | # x | A regime | x | COV | registro |
| Apparecchiature che potrebbero rilasciare COV (BAT 19 CWW lettera h e BAT 19 WGC) | COV | # Come da LDAR | A regime | x | COV | Relazione LDAR |

Tabella 34 - Controlli sui punti critici

| Impianto/parte di esso/fase di processo | Tipo di intervento | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| # Sistema di abbattimento emissioni gassose | # Controllo stato dei motori, ventilatori, pompe e organi di trasmissione, pulizia interna | # Secondo quanto indicato dal costruttore |
| impianto chimico-fisico | Controllo funzionamento misuratori di portata | annuale |
|  | Svuotamento e pulitura vasca di sollevamento | Annuale |

Tabella 35 - Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Qualora all’interno dell’impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale) prevedere un monitoraggio prendendo ad esempio le informazioni di cui alla tabella seguente.  Le modalità e la frequenza dei controlli sono, infatti, da adattare al caso specifico.

| area | Tipo di controllo | Frequenza | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Platee di stoccaggio | - pulizia | settimanale | Registro |
| Bacini di contenimento | - Verifica integrità | annuale | Registro |
| Serbatoi | - Prove di tenuta e verifica d’integrità strutturale | secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale d’Igiene e LG ARPA | Registro |
| Fusti | - Verifica integrità | mensile | Registro in caso di anomalie |

Tabella 36 - Tabella aree di stoccaggio

Per la definizione di solvente si rimanda all’articolo 3 punto 46 della IED

Da confrontarsi con la soglia di tabella 1.7 BAT 23 WGC per l’applicazione o meno del BAT AEL

Misura diretta, calcolo o registrazione

L’elaborazione dei dati dovrà avvenire mediante un file Excel con le concentrazioni rilevate e la rappresentazione grafica ad esse correlate da tenere a disposizione presso l’installazione.

Ossia diverse da benzene, 1,3-butadiene, clorometano, diclorometano, dicloruro di etilene, ossido di etilene, formaldeide, ossido di propilene, tetraclorometano, toluene, triclorometano (NOTA 12 BAT 8 WGC)

Il punto chiave scelto è ad esempio ai punti di ingresso al pretrattamento e del trattamento finale (BAT 3 CWW) e i rispettivi punti finali.

Il punto di campionamento si trova nel punto in cui le emissioni escono dall'installazione (nota 2 Tabella alla BAT 4 CWW)

La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità (nota 1 Tabella alla BAT 4 CWW)

Il monitoraggio del TOC costituisce un'alternativa al monitoraggio del COD. Il monitoraggio del TOC è l'opzione da privilegiare, perché non si avvale di composti molto tossici (nota 3 Tabella alla BAT 4 CWW). Si ritiene utile però effettuare un monitoraggio conoscitivo nell’eventualità della misura del TOC per stabilire una correlazione con il COD.

Il monitoraggio del TN costituisce un'alternativa al monitoraggio del Ninorg. (nota 4 Tabella alla BAT 4 CWW)

Può essere utilizzata un'opportuna combinazione di questi metodi (nota 5 Tabella alla BAT 4 CWW): Uova di pesce (Danio rerio) EN ISO 15088; Daphnia (Daphnia magna Straus) EN ISO 6341; Batteri luminescenti (Vibrio fischeri) EN ISO 11348–1, EN ISO 11348–2 o EN ISO 11348–3; Lenticchia d'acqua (Lemna minor) EN ISO 20079; Alghe EN ISO 8692, EN ISO 10253 o EN ISO 10710

spuntare in corrispondenza dei piezometri per i quali sono previste misure quantitative

Specificare se durante la fase d’indagine l’impianto è a regime o di arresto